
南投縣政府消防局人員避難逃生成功案例教育資料
1、 案由：
南投縣埔里鎮中山路二段OO號，屋主家人於2樓看電視聽到1樓住警器鳴動下樓查看，下樓查看途中聞到異味，抵達1樓發現出口處煎台區已起火燃燒濃煙密布，立即大喊通知其他人1樓發生火警，並通知原本2樓之3人逃生，上3樓後立即通知3樓3人一併往3樓陽台避難，並有提醒關門逃生之動作往3樓陽台區關門待救(本住宅內共7人)並撥打119報案。
2、 火災概要：

(1) 時間：114年7月3日約0時12分。
(2) 地點：南投縣埔里鎮中山路二段OO號。
(3) 建築物情形：四層RC建築。
(4) 起火處、起火原因：起火處疑似為1樓煎台區，原因為不明物體自燃。
(5) 人員避難情形：當時屋主於2樓看電視發現火警，大喊通知其他人往3樓陽台待救(當時2樓1人往下跑查看，並通知原本2樓之3人逃生，上3樓後立即通知3樓3人一併往3樓陽台避難，並有提醒關門逃生之動作，最後7人於3樓陽台經雲梯車救援成功)。
(6) 初期滅火：現場有濃煙，住警器鳴動立即打119報案，無滅火動作。
(7) 消防人員搶救過程：消防人員到達現場後立刻破門佈線出水滅火，並操作雲梯車從3樓陽台實施搶救。
(8) 住宅用火災警報器動作情形：

1、 設置位置：用餐區裝設1顆，經現場測試（偵煙）測試正常。
2、 動作情形︰住宅用火災警報器偵測煙霧發出警報。
3、 人員傷亡情形：無
3、 檢討分析：(以條列式檢討分析，並輔以照片佐證)

（1） 屋主表示住警器於111年09月由里、鄰長協助消防隊發放，住戶自行裝設，共 1 只。
（2） 本案起火原因：1樓出口處煎台處不明物體起火燃燒，濃煙密布。
（3） 民眾通報、滅火等實際應變之成功或失敗之優缺點分析：
1. 優點：
· 先前由里、鄰長協助消防隊發放，住戶自行於經常用火處區域安裝住宅用火災警報器。
· 發現第一時間即提醒家人避難逃生，後續撥打119報案。
· 集合家人於陽台經由消防隊雲梯車順利逃生，且陽台無鐵窗，亦未上鎖或違建外推。
2. 缺點：
· 煎台區於出口旁，未做區隔保留逃生通道。
4、 策進作為：
1. 持續推動住警器宣導業務，宣導對象由各機關團體、學校擴及到各村里社區內，告知民眾使用住警器的重要性。
2. 宣導民眾製作家庭逃生計畫，規劃第2逃生通道。
3. 因廚房平時就有炒菜之油煙且長久會生油垢，為了避免離子式或光電式住宅用火災警報器誤動作或延緩作動，故類似廚房平時會產生煙粒子之場所，用定溫式住宅用火災警報器較為適宜，民眾可自行至賣場或上網購買。
4. 持續推廣住宅用火災警報器及滅火器，並加強宣導住戶自行購置裝設住宅用火災警報器且各區劃均應裝設，並每月自行檢測功能是否正常(住警器檢查:按、擦、換、測；滅火器使用口訣:拉瞄、壓、掃)。
5. 協調里長於活動中心辦理防火宣導推廣防火宣導及避難逃生觀念 。
6. 無法逃出室外，記得關門往相對安全區待救。
7. 即時製作宣導資料，並利用Line及FB等社群網站加強宣導。
5、 現場平面及煙流避難逃生圖(現場門窗原皆緊閉)
[image: image1.png]ATHEARRAK
e RE P L AR Z A8
EA=k: 2]

FEP2
EEEELAE =3
REE MR Gk

P34
EEEELAE =3
REE MR Gk





[image: image8.png]G T ERE




[image: image2.png]3F

NP ES TR 3
BERAN—HEKT
RELZMBERE

i #P5
BE R A~ KT
EESCER TR R Y

>AEPET
BEFAA—EEKT
REE MR Gk

ATENB S
LR E2 2 e T L)




六、即時宣導作為：
（一）媒體宣導情形： 
[image: image3.png]FORAR

P
T1amo7R0s OO
EREERCLB =BG TIE

TR SRR B





（二）火災現場情形：
[image: image4.jpg]



圖一：現場消防人員滅火及殘火處理情形
[image: image5.jpg]



圖二：現場住警器鳴動情形。
[image: image6.jpg]



圖三：人員逃生及消防人員搶救情形。
[image: image7.jpg]



圖四：災後訪視宣導情形。
1F








